学生实验实习报告册

| 学年学期： | 2023 - 2024 学年 春秋学期 |
| --- | --- |
| 课程名称： | 信号处理实验 |
| 学生学院： | 通信与信息工程学院 |
| 专业班级： | 01012104 |
| 学生学号： | 2021210265 |
| 学生姓名： | 陈志立 |
| 联系电话： | 13648290903 |

重庆邮电大学教务处制

| 课程名称 | 信号处理实验 | 课程编号 | A2010550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 | YF311 | 实验时间 | 2023.10.26 |
| 校外指导教师 |  | 校内指导教师 | 李强 |
| 实验名称 | z变换及离散LTI系统的z域分析 |  |  |
| 评阅人签字 |  | 成绩 |  |
| - 实验目的（简述） （1）学会运用 Matlab 求离散时间信号的有理函数 z 变换的部分分式展开； （2）学会运用 Matlab 分析离散时间系统的系统函数的零极点； （3）学会运用 Matlab 分析系统函数的零极点分布与其时域特性的关系； （4）学会运用 Matlab 进行离散时间系统的频率特性分析。 - 实验方法（简述） 1、有理函数 z 变换的部分分式展开 如果信号的 z 域表示式 X (z) 是有理函数，设 X (z) 的有理分式表示为 X z=b0+b1z−1+b2z−2+…bmz−ma0+a1z−1+a2z−2+…anz−n 1 Matlab 信号处理工具箱提供了一个对 X (z) 进行部分分式展开的函数 residuez， 其语句格式为: [R,P,K]=residuez(B,A) 其中，B，A 分别表示 X(z)的分子与分母多项式的系数向量；R 为部分分式的系数向量；P 为极点向量；K 为多项式的系数。若 X(z)为有理真分式，则 K 为零。 - 系统函数的零极点分析 - 离散时间系统的系统函数定义为系统零状态响应的 z 变换与激励的 z 变换之比，即 Hz= YzXz 2 如果系统函数 H(z) 的有理函数表示式为 Hz= b1zm+b2zm−1+…+bmz+bm+1a1zn+a2zn−1+…+anz+an+1 3 那么，在 Matlab 中系统函数的零极点就可通过函数 roots 得到，也可借助函数 tf2zp 得到，tf2zp 的语句格式为 [Z,P,K]=tf2zp(B,A) 其中，B 与 A 分别表示 H(z) 的分子与分母多项式的系数向量。它的作用是将 H(z) 的有理分式表示式转换为零极点增益形式，即 Hz=kz−z1z−z2…z−zmz−p1z−p2…z−pn 4 - 获取系统函数的零极图 若要获得系统函数 H(z) 的零极点分布图，可直接应用 zplane 函数，其语句格式为 zplane(B,A) 其中，B 与 A 分别表示 H(z) 的分子和分母多项式的系数向量。它的作用是在 Z 平面上画出单位圆、零点与极点。 - 系统函数的零极点分布与其时域特性的关系 与拉氏变换在连续系统中的作用类似，在离散系统中，z 变换建立了时域函数 h(n) 与 z 域函数 H(z) 之间的对应关系。因此，z 变换的函数 H(z) 从形式可以 反映 h(n) 的部分内在性质。我们仍旧通过讨论 H(z) 的一阶极点情况，来说明系统函数的零极点分布与系统时域特性的关系。 - 离散时间 LTI 系统的频率特性分析 对于因果稳定的离散时间系统，如果激励序列为正弦序列x(n) = Asin(n)u(n)，则系统的稳态响应为yss n= A ¦H (ejω)¦ sin[nω+(ω)]u(n) ,其中， H (ejω) 通常是复数。离散时间系 统的频率响应定义为 H ejω=H ejωejω 5 其中， H ejω 称为离散时间系统的幅频特性；() 称为离散时间系统的相频特性； H ejω 是以 s (s= 2 T ，若令 T = 1，s= 2 )为周期的周期函数。因此，只要分析 H ejω在 ¦ ¦ 范围内的情况，便可分析出系统的整个频率特性。 Matlab提供求离散时间系统频响特性的函数freqz，调用freqz的格式主要有两种。一种形式为 [H,w]=freqz(B,A,N) 其中，B 与 A 分别表示 H(z) 的分子和分母多项式的系数向量；N 为正整数，默认值为 512；返回值 w 包含 [0, ] 范围内的 N 个频率等分点；返回值 H 则是离散时间系统频率响应 H ejω在 0 ~ 范围内 N 个频率处的值。另一种形式为 [H,w]=freqz(B,A,N,’wℎole’) 与第一种方式不同之处在于角频率的范围由 [0, ] 扩展到 [0, 2 ]。 - 自定义函数 - (1)sys_ana函数，用于输出系统的零极图、单位脉冲相应时域波形图、系统幅频特性曲线和系统相频特性曲线 相关代码： function [H] = sys_ana(B,A) subplot(221);zplane(B,A);grid on legend("零点",'极点');title('零极点分布图') subplot(222);impz(B,A,30);grid on title('单位脉冲相应h(n)') [H,w]=freqz(B,A,'whole'); Hm = abs(H); Hp = angle(H); subplot(223);plot(w,Hm);grid on xlabel('\omega(rad/s)');ylabel('Magnitude');title('离散系统幅频曲线'); subplot(224) plot(w,Hp);grid on xlabel('\omega(rad/s)');ylabel('Pharse');title('离散系统相频曲线'); end - (2)filters函数，对音频信号'motherland.wav'采取filter方式进行滤波并输出前后波形图 - 相关代码： function [] = filters(B,A) [xn, fs] = audioread('motherland.wav'); %读取音频信号 t = 1:1/fs:2; subplot(2,1,1);plot(t,xn(fs:2*fs));grid on;xlabel('t/s'); title('1～2s原音频信号时域波形图'); y = filter(B,A,xn); subplot(2,1,2);plot(t,y(fs:2*fs));grid on;xlabel('t/s'); title('1～2s滤波后信号时域波形图'); end - 实验内容（要求有实现代码，波形图） - 编写MATLAB程序，分析系统y(n)-0.9y(n-8)=x(n)-x(n-8)的特性。 - （1）在一个figure中，分四个子图画出：零极图、单位脉冲响应h(n)时域波形图、系统幅频特性和相频特性曲线。 - 相关代码： % 01 系统y(n)-0.9y(n-8)=x(n)-x(n-8)的特性 b = [1 0 0 0 0 0 0 0 -1]; a = [1 0 0 0 0 0 0 0 -0.9]; figure(1) sys_ana(b,a); - 波形图： 图1 系统零极图、单位脉冲响应h(n)、时域波形图、系统幅频特性和相频特性曲线 2、设计一个简单的滤波器，滤除实验2中motherland音频信号叠加的单频余弦0.2cos(2000t)噪声 （1）在一个figure中，分四个子图画出：所设计系统的零极图、单位脉冲响应h(n)时域波形图、系统幅频特性和相频特性曲线； 0.2cos(2000t)的模拟角频率为Ω=2000π，系统采样率为fs=8000Hz,因此经采样后的噪声数字角频率为ω=Ωfs=π4 rad。滤波器滤波在时域是与输入信号卷积，在z域与输入信号的z变换函数相乘。因此，想要滤去ω=π4 rad的成分，因此需要将H(z)的幅角设置为π4，故有Hz=0,argz=π4,其中z的辐角arg(z)的复数根成对出现且互为共轭关系，故 Hz=0,argz=π4,−π41,arg⁡(z)=otℎers 故此H(z)保证去除ω=±π4 rad的信号成分，其余信号部分保留不变。故 Hz=1−22+22jz−11−22−22jz−1=1−2z−1+z−2 因此，相应的时域函数为hn={1, −2,1}。 相关代码： % 02-1 所设计滤波器h(n)=[1,-sqrt(2),1] b = [1 -sqrt(2) 1]; a = [1 0 0]; figure(2) sys_ana(b, a); - 波形图： - 图2 所设计滤波器的零极图、单位脉冲响应h(n)时域波形图、系统幅频特性和相频特性曲线 - （2）在另一个figure中，画出滤波前后音频信号的时域波形图，时间用秒表示。 相关代码： % 滤波前后音频信号的时域波形图 [xn, fs] = audioread('ML\\motherland.wav'); t=0:1/fs:(length(xn)-1)/fs; %将时间t转化为以秒为单位，总共时间为(length(xn)-1)/fs figure(3) subplot(3,1,1);plot(t,xn); grid on; xlabel('t/s'); title('原音频信号'); xn_noise = xn.' + 0.2*cos(2000*pi*t); %添加的噪声值 subplot(3,1,2);plot(t,xn_noise);grid on;xlabel('t/s'); title('添加噪声后的信号'); hn = [1 -sqrt(2) 1]; y = conv(hn, xn_noise); %卷积后，序列长度发生变化 t1 = 0:1/fs:(length(y)-1)/fs; subplot(3,1,3);plot(t1,y);grid on;xlabel('t/s'); title('经过所设计滤波器滤波后的波形'); 波形图： 图3 原信号、添加噪声后的信号和经过滤波器滤波后的信号波形 四、思考题 1. 编写 Matlab 程序，分别采用系统H1 z=zz+0.8 、H2 z=z z−1 、H3 z=z z+1.2 对音频文件 motherland.wav 进行滤波（可采用实验二的 conv 函数）。 （1）画出滤波前后该音频文件 1~2s 时间段的连续时域波形图，要求横坐标的单位为秒； 相关代码： % 系统H1(z)、H2(Z)、H3(z)对'motherland.wav'滤波 % H1(z)对音频信号滤波 figure(4); b1 = [1 0]; a1 = [1 0.8]; filters(b1,a1); % H2(z)对音频信号滤波 figure(); b2 = [1 0]; a2 = [1 -1]; filters(b2,a2); % H3(z)对音频信号滤波 figure(); b3 = [1 0]; a3 = [1 1.2]; filters(b3,a3); 波形图： 图4 H1(z)系统滤波前后 图5 H2(z)系统滤波前后 图6 H3(z)系统滤波前后 （2） 说明滤波后信号幅度变化的原因。 答：对音频信号滤波的实质是系统单位脉冲响应h(n)与音频时域信号进行卷积。由时域卷积定理得知，时域卷积对应频域相乘。若滤波后信号幅度不发生变化，则系统函数的幅频特性应恒为1。因此绘制出三个系统的幅频特性曲线，分析这三个系统的频幅特性。 图7 H1(z)、H2(z)和H3(z)的幅频特性曲线 从上述图7可知，由于系统的幅频特性曲线，随着ω的变化而变化，信号的幅度也随之变化，而最终经滤波后的信号，其幅频特性为系统函数和音频信号幅频特性的乘积，最终经滤波后，信号幅度发生变化。 2. 已知系统函数H(z) =z2−2z+22z2−2z+1，编写 Matlab 程序实现： （1）画出该系统的零极点分布图，判断系统的稳定性； 实现代码： % 绘制出系统函数的零极点图 B = [1 -2 2]; A = [2 -2 1]; figure(1);zplane(B,A);grid on; legend("零点",'极点');title('零极点分布图'); 零极图： 图8 H(z)的零极分布图 结果分析： 由图8的零极点图可知，H(z)的所有极点均在单位圆内，故该系统是稳定的。 （2）画出系统在0~2范围内的幅频特性曲线和相频特性曲线； 图8 H(z)的幅频特性曲线和相频特性曲线 （3）查找资料说明该系统是什么类型的滤波器，在实际应用中有什么功能？ 答：由系统函数H(z) =z2−2z+22z2−2z+1可以看出，该系统是全通滤波器。全通滤波器在实际应用中用来进行相位均衡，可以用做延时器、延时均衡等。 |  |  |  |